AV01 App

Referencia de la Capa de Aplicación y Guía Funcional

Este documento describe la capa de aplicación AV01, incluyendo variantes de compilación, flujo de ejecución, telemetría, gestión de eventos, procesado barométrico, detección de apogeo y registro RAW en SD. El texto está redactado de forma explicativa para que pueda ser leído también por desarrolladores, integradores y revisores que no estén muy familiarizados con el software embebido de vuelo.

Contenido

1. Introducción	2

2. Audiencia prevista y guía de lectura	2

3. Arquitectura de alto nivel	2

4. Variantes de compilación	3

5. Flujo principal de ejecución	3

6. Interfaz pública	3

7. Estructuras de datos principales	3

8. Módulo scheduler (app_tasks)	4

9. Cadena de procesado barométrico	4

10. Helper de atmósfera (atmos)	5

11. Helper de filtrado (filters)	5

12. Detector de apogeo	5

13. Subsistema de logging	6

14. Cola de eventos y supervisión de salud	6

15. Comportamiento detallado del build FLIGHT	6

16. Comportamiento detallado del build DIAG	7

17. Referencia de configuración	7

18. Supuestos, limitaciones y notas de integración	7

19. Resumen de responsabilidades por fichero	8

20. Conclusión	8

# 1. Introducción

La app AV01 es la capa superior que coordina varios módulos de nivel inferior para formar una aplicación de vuelo utilizable. La app no implementa una gran cantidad de acceso directo a periféricos; su función principal es orquestar servicios: un planificador periódico, una cadena de adquisición barométrica, un detector de apogeo, una cola de eventos y un subsistema de logging en tarjeta SD. Dicho de otra forma, la app decide qué se ejecuta, con qué frecuencia se ejecuta y cómo se presenta el estado resultante al resto del firmware.

El código está dividido en módulos pequeños y con responsabilidades muy claras. Esto facilita el mantenimiento, la revisión y la reutilización. También permite disponer de dos variantes de compilación: una orientada a diagnóstico en banco y otra pensada para vuelo autónomo con logging y detección de apogeo.

# 2. Audiencia prevista y guía de lectura

• Los desarrolladores de firmware pueden usar este documento como mapa de arquitectura y de interfaces públicas.

• Los ingenieros de sistemas o de ensayo pueden usarlo para entender el comportamiento en ejecución sin tener que leer todas las fuentes con detalle.

• Los revisores con menos experiencia en software embebido pueden centrarse primero en el flujo de ejecución, la máquina de estados y las tablas de configuración.

# 3. Arquitectura de alto nivel

En ejecución, la app funciona como un ejecutivo cooperativo. La base temporal común la proporciona un contador de milisegundos expuesto por la capa OSAL. Las tareas periódicas se describen con un periodo, un instante absoluto de próxima ejecución y un callback. El bucle principal llama al scheduler y éste ejecuta las tareas que ya están vencidas. Como se trata de un esquema cooperativo y no expulsivo, cada tarea debe terminar rápido y evitar operaciones bloqueantes largas.

| Capa o concepto | Implementación | Papel dentro de la aplicación |
| --- | --- | --- |
| Puntos de entrada | app_init(), app_loop(), app_get_telemetry() | Inicializan el subsistema, ejecutan el trabajo periódico y exponen una instantánea actual. |
| Scheduler de tareas | app_tasks.* | Implementa un despachador periódico mínimo basado en period_ms y next_ms. |
| Procesado barométrico | baro.*, atmos.*, filters.* | Lee presión y temperatura, calcula una referencia inicial, filtra altura y estima velocidad vertical. |
| Lógica de vuelo | apogee.* | Implementa una pequeña máquina de estados que declara apogeo tras velocidad negativa sostenida. |
| Persistencia de datos | log.* | Empaqueta telemetría y eventos en tramas binarias y las envía al backend de logging RAW en SD. |
| Datos compartidos | telemetry_t y app_event_t | Transportan las medidas actuales y los eventos significativos entre módulos. |

# 4. Variantes de compilación

La selección de build está centralizada en app_cfg.h. Si no se define explícitamente ni APP_DIAG_BUILD ni APP_FLIGHT_BUILD, el código asume por defecto el modo FLIGHT. Ese detalle es importante porque cada variante habilita tareas y comportamientos distintos.

| Build | Comportamiento habilitado | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| APP_DIAG_BUILD | Barómetro activo, salida UART de diagnóstico activa, logging SD deshabilitado por defecto, apogeo deshabilitado por defecto | Puesta en marcha en banco, validación de sensor y observación rápida por puerto serie |
| APP_FLIGHT_BUILD | Barómetro activo, logging SD activo, detección de apogeo activa, UART de diagnóstico desactivada | Operación autónoma de vuelo con detección de eventos y almacenamiento persistente |

Esta separación resulta muy práctica porque en banco interesa ver información legible en tiempo real, mientras que en vuelo interesa priorizar comportamiento determinista y registro de datos para análisis posterior.

# 5. Flujo principal de ejecución

• app_init() limpia el contexto global, inicializa wrappers de comunicación, arranca los módulos habilitados, construye la lista de tareas periódicas y calcula la primera activación de cada una.

• app_loop() lee el tick actual, actualiza la marca temporal de telemetría y pide al scheduler que ejecute todas las tareas vencidas.

• Cada tarea actualiza una parte concreta del estado: adquisición de sensores, lógica de apogeo, logging, flush, supervisión de salud o impresión de diagnóstico según el build.

• La telemetría se mantiene en una instantánea global accesible mediante app_get_telemetry().

# 6. Interfaz pública

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| app_init(void) | Realiza la inicialización única del contexto de aplicación y de los módulos habilitados. Debe llamarse antes de app_loop(). |
| app_loop(void) | Ejecuta el trabajo periódico de la aplicación. Se espera que el firmware superior la invoque de forma repetida. |
| app_get_telemetry(void) | Devuelve un puntero const a la instantánea actual de telemetría para que otras capas consulten los últimos valores. |

# 7. Estructuras de datos principales

Dos estructuras compartidas son especialmente importantes: telemetry_t y app_event_t. Entre ambas describen tanto el estado continuo del vehículo como los sucesos relevantes que no deberían perderse.

| Campo de telemetry_t | Significado |
| --- | --- |
| t_ms | Tiempo actual de la aplicación en milisegundos. |
| p_centi_mbar | Presión medida en centi-mbar. Se usa formato entero escalado para reducir coste y mantener precisión suficiente. |
| t_centi_c | Temperatura medida en centi-grados Celsius. |
| alt_mm | Altura relativa en milímetros, calculada respecto a una presión de referencia obtenida al inicio. |
| vel_mm_s | Velocidad vertical estimada en milímetros por segundo. |
| flags | Campo de bits con estado de barómetro, SD/log, apogeo detectado y bytes perdidos en logging. |
| state | Estado de vuelo de alto nivel codificado a partir de app_state_t. |
| dropped_bytes | Cantidad de bytes que el sistema de logging no ha podido conservar o encolar. |

| Evento | Cuándo se emite |
| --- | --- |
| EVT_APOGEE_DETECTED | Se genera una vez cuando la máquina de estados entra en el estado latched de apogeo. |
| EVT_BARO_FAIL | Se genera cuando la adquisición barométrica estaba sana y deja de estarlo. |
| EVT_SD_FAIL | Se genera cuando se pierde la disponibilidad de SD/log o la inicialización falla. |

# 8. Módulo scheduler (app_tasks)

El scheduler es deliberadamente simple. Una tarea contiene un periodo en milisegundos, el siguiente tick absoluto en el que debe ejecutarse, un puntero a callback y un puntero de contexto opcional. tasks_init() transforma los periodos relativos en deadlines absolutos iniciales. tasks_run_due() recorre el array y ejecuta cada tarea cuya fecha ya se ha alcanzado.

Un detalle importante es que, tras ejecutar una tarea, el código incrementa next_ms con period_ms en lugar de recalcularlo a partir del tiempo actual. Eso ayuda a conservar el ritmo medio aunque alguna iteración del lazo llegue con un pequeño retraso.

# 9. Cadena de procesado barométrico

La cadena barométrica se reparte entre tres módulos pequeños porque cada uno resuelve un problema concreto. baro.* mantiene el estado temporal y del sensor, atmos.* convierte presión en altura relativa y filters.* aplica un filtro IIR de primer orden en aritmética fija Q15.

• baro_init() reinicia el contexto, inicializa el driver MS5837 y arranca el sensor con oversampling OSR 4096.

• baro_update() lee presión y temperatura. Durante un periodo inicial de warm-up acumula muestras de presión para estimar una referencia p0.

• Hasta que la referencia está lista, el sensor se considera operativo, pero altura y velocidad se fuerzan a cero para evitar transitorios engañosos.

• Una vez terminado el warm-up, la referencia queda fijada y la altura relativa se calcula a partir del cociente entre la presión actual y la presión base.

• La altura se filtra. Después se deriva respecto al tiempo para estimar velocidad vertical y esa derivada también se filtra.

Además, el intervalo temporal usado en la derivada se satura entre 1 ms y 200 ms. Esta pequeña protección evita valores extremos si el scheduler se ejecuta demasiado rápido o demasiado lento.

# 10. Helper de atmósfera (atmos)

La función atmos_alt_mm_from_p_centi_mbar() convierte una medida de presión en altura relativa en milímetros utilizando una fórmula barométrica simple de tipo ISA. Primero transforma los enteros escalados a mbar en coma flotante, calcula la razón p/p0 y aplica la relación presión-altura. Como la app sólo necesita altura relativa respecto a su propia referencia, este enfoque es suficiente y muy fácil de interpretar.

# 11. Helper de filtrado (filters)

El helper de filtrado expone una sola función: iir1_q15(). Implementa un filtro paso bajo de primer orden con la ecuación y += alpha * (x - y). El coeficiente alpha se representa en formato Q15, donde 32768 equivale aproximadamente a 1.0. Así se evita mover coeficientes en coma flotante por toda la app y se mantiene un coste computacional muy bajo.

# 12. Detector de apogeo

El detector de apogeo es intencionadamente conservador y fácil de seguir. Está modelado como una máquina de tres estados: IDLE, ASCENT y APOGEE. Tras el arranque permanece en IDLE. Sólo pasa a ASCENT cuando tanto la altura como la velocidad ascendente superan umbrales configurados. Con esto se evita disparar la lógica por ruido en banco o pequeños movimientos cerca del suelo.

Una vez armado, el detector busca velocidad vertical negativa sostenida. Una sola muestra negativa no basta. La condición debe mantenerse el tiempo suficiente como para acumular APOGEE_HOLD_MS. Cuando se alcanza esa permanencia, el estado pasa a APOGEE y queda enclavado. La bandera out_apogee_event sólo se activa en el flanco de transición.

| Umbral | Propósito |
| --- | --- |
| APOGEE_MIN_ALT_ARM_MM | Altura mínima antes de poder salir del estado IDLE. |
| APOGEE_ASCENT_VEL_ARM_MM_S | Velocidad positiva mínima para confirmar un ascenso real. |
| APOGEE_NEG_VEL_DETECT_MM_S | Umbral de velocidad negativa usado para inferir que ya se ha pasado el pico. |
| APOGEE_HOLD_MS | Tiempo de persistencia usado para rechazar perturbaciones cortas o ruido alrededor de cero. |
| APOGEE_FILTER_ALPHA_Q15 | Coeficiente de filtrado compartido por la estimación de altura y velocidad en la cadena barométrica. |

# 13. Subsistema de logging

El subsistema de logging encapsula un backend inferior de escritura RAW en SD. Desde el punto de vista de la app, sus responsabilidades son inicializar el backend, encapsular datos en tramas, añadir registros de telemetría o eventos, hacer poll para vaciar páginas pendientes y exponer el contador de bytes perdidos.

Cada registro empieza con una cabecera compacta con tipo, versión y tamaño del payload. Esto hace que el flujo binario sea suficientemente autodescriptivo para parsearlo fuera de línea. Las tramas de telemetría llevan un snapshot completo de telemetry_t y las de evento contienen un app_event_t.

| Parámetro de logging | Explicación |
| --- | --- |
| LOG_PAGE_BYTES | Tamaño de una página RAW bufferizada antes de escribir físicamente al medio. |
| LOG_NUM_BUFFERS | Número de buffers RAM disponibles para el backend. |
| LOG_USE_CRC | Activa soporte de integridad en backend. |
| LOG_WRAP | Permite que la escritura vuelva al inicio de la región configurada. |
| LOG_USE_PREERASE | Solicita optimización de pre-borrado cuando el backend la soporta. |
| LOG_META_PERIOD_PAGES | Controla cada cuántas páginas se actualizan metadatos. |
| LOG_META_LBA / LOG_DATA_LBA / LOG_END_LBA | Definen la zona de tarjeta reservada para metadatos y payload de logging. |

# 14. Cola de eventos y supervisión de salud

Ambas variantes usan una pequeña cola circular de eventos. La cola almacena objetos de evento en un array fijo y mantiene índices de cabeza, cola y cuenta. Si la cola está llena, el push falla de forma limpia; el código no bloquea ni pisa los eventos antiguos.

En la variante de vuelo, una tarea específica de salud vigila si el barómetro y el subsistema de logging siguen operativos. Compara el estado actual con el anterior y sólo emite eventos en flancos de caída. Es decir, registra el momento del fallo, no un recordatorio repetitivo en cada ciclo.

# 15. Comportamiento detallado del build FLIGHT

• La tarea del barómetro actualiza presión, temperatura, altura y velocidad vertical.

• La tarea de apogeo consume la última estimación de altura y velocidad, actualiza app_state_t y genera un evento al detectarse la condición.

• La tarea de log captura el snapshot de telemetría y, si lo hay, un evento de la cola por ejecución.

• La tarea de flush atiende al backend para que las páginas pendientes acaben en la tarjeta SD.

• La tarea de health propaga el estado SD/log a las flags y genera eventos cuando un recurso previamente sano pasa a fallar.

El reparto de responsabilidades sigue una lógica muy clara: primero se mide, luego se decide, después se registra y en paralelo se supervisa la salud del sistema.

# 16. Comportamiento detallado del build DIAG

La variante DIAG conserva la misma estructura general, pero reemplaza parte de la funcionalidad autónoma por salida pensada para el operador. La tarea de barómetro actualiza telemetría y la tarea de impresión formatea periódicamente una línea legible por UART con tiempo, estado del barómetro, estado de baseline, presión, temperatura, altura, velocidad y flags. Si hay un evento pendiente, también imprime una línea adicional con el nombre del evento.

Esto es especialmente útil durante integración y puesta en marcha, porque permite verificar visualmente si la baseline ya está lista, si la presión cambia y si aparecen fallos sin necesidad de extraer una SD ni decodificar un log binario.

# 17. Referencia de configuración

| Constante | Valor por defecto | Significado |
| --- | --- | --- |
| APP_BARO_HZ | 50 Hz | Frecuencia de actualización barométrica. |
| APP_APOGEE_HZ | 50 Hz | Frecuencia de evaluación de apogeo en build FLIGHT. |
| APP_LOG_HZ | 50 Hz | Frecuencia a la que se añaden telemetría y eventos al log. |
| APP_FLUSH_HZ | 200 Hz | Frecuencia de poll del backend de logging para escrituras pendientes. |
| APP_HEALTH_HZ | 10 Hz | Frecuencia de supervisión de salud en build FLIGHT. |
| APP_DIAG_PRINT_HZ | 5 Hz | Frecuencia de impresión UART en build DIAG. |
| APP_EVENT_Q_LEN | 8 entradas | Profundidad de la cola circular de eventos. |
| BARO_BASELINE_WARMUP_MS | 1500 ms | Ventana de warm-up usada para estimar la presión base. |

# 18. Supuestos, limitaciones y notas de integración

• La app asume que osal_ticks_ms() es monótono y razonablemente estable. Si el tick falla, se degradarán tanto el scheduler como la estimación de velocidad.

• La altura es relativa a la presión medida durante el warm-up de arranque. No es altitud absoluta sobre el nivel del mar.

• La calidad de la detección de apogeo depende de la calidad de las lecturas barométricas y del ajuste correcto de umbrales para el perfil de vuelo esperado.

• La ruta de logging depende de módulos inferiores de SD y logging RAW no descritos aquí en detalle, aunque el contrato visible para la app queda claro a través de logsys_*.

• La aplicación mantiene una única instancia global de contexto, algo muy habitual en firmware embebido pero que implica que no está planteada para múltiples instancias concurrentes.

# 19. Resumen de responsabilidades por fichero

| Fichero | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app.h | Puntos de entrada públicos de la capa de aplicación. |
| app_cfg.h | Selección de features en compilación y constantes numéricas de configuración. |
| app_types.h | Estados de aplicación, identificadores de eventos, payload de evento y snapshot de telemetría. |
| app_tasks.h / app_tasks.c | Scheduler cooperativo periódico. |
| app_flight.c | Integración superior orientada a vuelo: barómetro, apogeo, logging y supervisión de salud. |
| app_diag.c | Integración superior orientada a diagnóstico: barómetro, logging opcional e impresión UART. |
| baro.h / baro.c | Estado y actualización del barómetro. |
| atmos.h / atmos.c | Conversión de presión a altura relativa. |
| filters.h / filters.c | Helper de filtrado paso bajo de primer orden en punto fijo. |
| apogee.h / apogee.c | Máquina de estados usada para declarar apogeo. |
| log.h / log.c | Wrapper de aplicación alrededor del logging RAW en SD. |

# 20. Conclusión

La capa de aplicación AV01 es compacta, pero está bien estructurada. Su valor principal no reside en algoritmos especialmente complejos, sino en cómo combina módulos sencillos para formar un flujo de ejecución predecible y apto para vuelo. El scheduler aporta temporización, la cadena barométrica produce señales útiles, el detector de apogeo transforma esas señales en un evento de vuelo significativo y el sistema de logging conserva tanto la telemetría continua como los sucesos excepcionales. Gracias a esa separación de responsabilidades, la aplicación resulta razonablemente fácil de entender incluso para lectores nuevos.